附件4

天门市入河排污口分类整治标准

根据《省生态环境厅办公室关于加强长江入河排污口溯源整治工作的通知》（鄂环办〔2021〕32号）精神，结合工作实际，按照“取缔一批、整治一批、规范一批”原则，聚焦“位置关系、手续合法、达标排放”三个关键要素，制定天门市入河排污口分类整治标准。

一、工业企业排污口

（一）取缔类。

1.集中式污水处理设施管网覆盖范围内的工业企业排污口，责令限期拆除，接入污水管网。

2.企业逃避监管私自设置的入河排污口责令限期拆除，涉嫌污染环境罪的移送公安部门。

（二）整治类。

1.未经批准的工业企业排污口，责令按规范化要求进行整改，经验收合格后，纳入日常管理。

2.工业企业排污口存在超标排放的，应查找超标原因，立即整改，限期达标；限期不能达标的，责令改正或者责令限制生产、停产整治，并处罚款；情节严重的，报市政府批准，责令停业、关闭。

3.工业企业未实现雨污分流的，责令按规范要求限期整改，验收合格后，纳入日常管理。

（三）规范类。

所有工业企业排污口都应设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，做到“一牌一码”；重点涉水企业未接入集中式污水处理设施的排污口，应安装在线监测和视频监控设施，并与生态环境部门联网。

二、污水集中处理设施排污口

（一）取缔类。

逃避监管私自设置的污水集中处理设施排污口，依法查处，责令限期拆除，涉嫌污染环境罪的移送公安部门。

（二）整治类。

1.污水集中处理设施排污口存在超标排放的，应查找超标原因，立即整改，限期达标；限期不能达标的，依法进行查处。

2.因管网建设滞后导致收集范围内的工业、生活污水无法进管的，编制就近纳入污水处理厂或者新增污水处理设施的实施计划，明确建设主体、完成时间。

3.排水管道和收集管道存在破损、错接、混接、漏接、错位、溢漏、淤堵等情况的，应及时维护管道流通设施，确保达标排放。

（三）规范类。

所有污水集中处理设施排污口均应设置标志牌，制作能识别排污口信息的二维码，做到“一牌一码”，安装在线监测设施和视频监控系统，并与生态环境部门联网。

三、城镇生活污水排污口

（一）取缔类。

集中式生活污水处理设施管网覆盖范围内的城镇生活污水排口，责令限期拆除，接入污水收集管网。

（二）整治类。

因管网建设滞后导致收集范围内的城镇生活污水无法进管的，编制就近纳入污水处理厂或者新增污水处理设施的实施计划，明确建设主体、完成时间。

（三）规范类。

所有城镇（乡村）生活污水排污口均应设置标志牌。

四、农业农村排污口

（一）取缔类。

1.饮用水水源保护区内畜禽养殖排污口、水产养殖排污口、乡村生活集中排污口和乡村生活混合排污口，责令限期拆除。

2.禁养区内的畜禽养殖排污口，责令限期拆除。

（二）整治类。

1.规模化畜禽养殖排污口存在超标排放的，应查找超标原因，立即整改，限期达标；限期不能达标的，依法进行查处。

2.农业农村污水管网覆盖范围内的乡村生活集中排污口和混合排污口，责令按规范化要求进行整改，原则上就近纳入相应生活污水集中处理设施，实现分类收集、集中分类处理，经验收合格后，纳入日常管理。大力推进小型农村污水处理设施建设，提高乡村生活污水的收集处理率。

3.其他农业农村排污口所排入的水体不能满足水环境功能区标准，应编制农村水环境污染治理整体规划，明确治理目标、责任主体、污染治理工程、实施时间、资金投入等内容，限期整改，确保环境质量得到改善。

（三）规范类。

所有农业农村污水排口应设置标志牌。

五、雨洪排口

（一）取缔类。

在饮用水水源保护区的混合排放的雨洪排污口，责令限期拆除；逾期不拆除的，强制拆除。

（二）整治类。

1.晴天有污水流出的分流制城市雨水排污口，在保证防洪泄滂、保障城市安全的前提下，整改混接错接管网，采取有效措施防止向雨水管网倾倒污染物的行为。

2.降雨期间存在雨水径流被污染的分流制城市雨水排污口，应采取源头雨水收集处理和资源化利用、定期巡查雨水管网、清掏管道沉积物等维护措施，控制雨水径流污染。

3.存在溢流污染的合流制城市雨洪排污口，应编制削减城市雨水径流污染整改方案，方案应包含原因分析、整改措施和时限要求等。有条件的地区实施雨污分流改造；不具备此条件的地区，在保证防洪排滂、保障城市安全的前提下，应采取源头雨水收集处理和资源化利用、截流井改造、增加截流倍数、扩大污水处理厂规模、建设调蓄设施等措施，控制溢流污染。

（三）规范类。

所有雨洪排污口应设置标志牌。制定雨洪排污口日常监测计划，并按计划进行监测，开展数据综合分析，确保受纳水体水质改善。

六、沟渠、河港（涌）、排干等

（一）取缔类。

无。

（二）整治类。

1.直接汇入水源地一级保护区的沟渠、河港（涌）、溪流等水质应达到饮用水水源地取水标准；达不到饮用水水源地取水标准的，应鉴别超标原因、制定整治方案，明确责任主体，限期整治达标。

2.达不到相应水环境功能的通江河流，应鉴别超标原因，制定整治方案，明确责任主体，限期整治达标。

3.无水环境功能区但现有水质已经属于劣V类的通江河流，应制定整治方案，识别超标原因、明确责任主体和整治期限，持续推进整治，确保水质可达到V类水体要求。

（三）规范类。

所有沟渠、河港（涌）、溪流等应设置标志牌。

七、港口码头排污口

（一）取缔类。

饮用水水源保护区内的港口码头排污口责令限期拆除。

（二）整治类。

汉江干流港口码头禁止设置污水排污口，对直排汉江的一律拆除，所有港口码头废水（含生产、生活废水）集中收贮，转运处置。雨水和冲洗水处理后达标排放或再利用。

（三）规范类。

所有港口码头雨水和冲洗水排污口应设置标志牌。

八、其他排污口

生活垃圾和建筑垃圾处理排口（生活垃圾填埋场渗滤液溢流口，生活垃圾堆场渗滤液溢流口）限期关闭取缔。

其他排污口由有关乡镇根据溯源情况开展整改，确保排污口排放达标，规范管理。